Технічне завдання (Панель GX-165-V3 з програмним забезпеченням )

| 1 | Інтерактивна панель: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Діагональ екрану не менше 65” (164 см) - Роздільна здатність екрану не менше 4K UHD (3840х2160 пікселів) - Співвідношення сторін панелі повинно бути 16:9 - Яскравість не менше 400 кд/м2 - Підсвічування LED - Час відгуку (типовий) не більше 8мс - Кути огляду по вертикалі та горизонталі не менше 178 град. - Не менше 40 (Windows), 32 (Android), 20 (Mac) одночасних точок дотику, рукописного введення і стирання - Панель повинна автоматично підлаштовуватися під використовуваний інструмент або об'єкт (ручка, палець або долоня) - Ресурс роботи панелі не менше 50000 годин - Панель повинна мати сенсор освітленості для автоматичної зміни яскравості - Панель повинна мати вбудовану акустичну систему не менше 2х20Вт - Точність позиціювання не більше 1мм - Споживання електроенергії не повинно перевищувати в робочому режимі 80Вт, в режимі очікування – 0,5Вт. Повинна бути можливість налаштування енергозбереження щоб налаштувати, коли дисплей вимикає екран і коли дисплей переходить у режим економії енергії. Наявність сертифікату Energy Star (надати посилання на сайт Energy Star) - Панель повинна мати хмарне програмне забезпечення для віддалених обслуговування, підтримки, управління та захисту дисплея і інших пристроїв. - Вбудована операційна система панелі ОС Android версія не нижче 11.0 ( з можливістью покращення до 13.0) - Оперативна пам’ять не менше 8 Гб; - Внутрішній накопичувач не менше 64 Гб; - Панель повинна підтримувати автоматичні бездротові оновлення (OTA) - Роз’єми вхід : HDMI 2.0 з підтримкою HDCP1.4 та HDCP 2.2 не менше 3-ох, Display Port 1.2 не меньше 1, Type-C 4K @ 60Hz Display Port не менше 2-х, USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 4-х, USB 2.0 Type-A не менше 1, USB 2.0 Type-B не менше 2-х, RJ45 (Line in) не менше 1, RS-232 не менше 1, Stereo 3.5 mm не менше 1. - Роз’єми вихід: HDMI 2.0 з підтримкою HDCP1.4 та HDCP 2.2 не менше 1, RJ45 (Line out) не менше 1, Stereo 3.5 mm не менше 1. - Панель повинна мати слот розширення стандарт Intel OPS для підключення зовнішнього OPS PC 90Вт - Bluetooth не менше 5.0 вбудований або зовнішній - Wi-Fi не менше 802.11ax вбудований або зовнішній - Панель повинна працювати при температурному діапазоні від 0 до 40°C і зберігатися при температурі від -10 до 60°C - Розмір панелі не повинен бути більше ніж (149 см х 90 см х 9 см) - Вага не більше 37 кг - Гарантія не менше 3-ох років з дати постачання В комплектацію панелі повинні входити: - USB кабель не менше 5 метрів (в комплекті або додатково) - настінне кріплення - не менше 2-ох стілусів, що повинні кріпитися до панелі за рахунок магнітів - пульт ДУ Можливості інтерактивної панелі: - Наявність вбудованого Веб-браузера - Наявність режиму White board за принципом BYOD (BringYourOwnDevice), що дозволяє всім учням класу отримувати написану цифровими чорнилами інформацію на свої персональні пристрої з підтримкою зворотного зв’язку - Наявність можливості створення хмарного акаунту із синхронізацією з Google Drive, OneDriver, Dropbox - Наявність доступу до маркету застосунків від виробника панелі безпосередньо з інтерактивної панелі. Не допускається наявність рекламних оголошень в застосунках (в т. ч. безкоштовних), що можуть бути встановлені з маркету застосунків - Функції безпеки сесії: - можливість створення паролю доступу на підключення - можливість створення статичного та динамічного посилання - Підключення будь якого мобільного пристрою до режиму White board по протоколу Bluetooth через сканування QR-коду - Підключення будь якого мобільного пристрою (Android, Windows, iOS та Chrome) до інтерактивної панелі не менше 50 пристроїв одночасно - Панель повинна автоматично (без вибору інструмента) розпізнавати не менше трьох типів дотиків - управління об’єктами пальцем, письмо електронними чорнилами пасивними маркерами, стирання електронних чорнил долонею - Можливість трансляції екрану мобільного пристрою з використанням технологій IOS (Air Play), Android (Google Cast), Windows (Miracast) на інтерактивну панель, не менше 2-ох користувачів одночасно, без встановлення сторонніх додатків на панель і на персональні пристрої - Можливість робити позначки на зображенні трансльованого екрану мобільного пристрою та зберігати їх у внутрішню пам’ять панелі або на flash- накопичувач - Налаштування відображення робочого столу панелі Обов’язково у складі пропозиції Учасник повинен надати посилання на діючу інтернет сторінку сайту виробника, для перевірки зазначених вимог. Спеціальне програмне забезпечення для інтерактивної панелі: Обов’язково надати діюче посилання на завантаження інструкції користувача програмного забезпечення українською мовою для вільного скачування. Обов’язково у складі пропозиції Учасник повинен надати посилання на діючу інтернет сторінку сайту виробника програмного забезпечення, щоб завантажити пробну версію, з можливістю перевірки зазначених нижче вимог до програмного забезпечення: - ПЗ повинно працювати під управлінням операційних систем Windows та MacOS. - ПЗ повинно мати шаблони та інструменти для створення інтерактивних завдань. - ПЗ повинно мати можливість використання учнями ПК або планшети (мобільні пристрої) в роботі з інтерактивними завданнями. - При створенні інтерактивних завдань повинна бути можливість додавати елемент змагання: таймер (ліміт часу). - ПЗ повинно мати можливість перегляду результатів роботи учнів. - ПЗ повинно мати можливість вибору мови інтерфейсу обов’язково українська, англійська, німецька. - Програмне забезпечення повинно підтримувати імпорт файлів .ppt, .pptx, .xps, .iwb. - Програмне забезпечення повинно підтримувати експорт у WEB сторінку, файли малюнків (*.png, *.jpeg, *.gif, *.bmp), PowerPoint (*.ppt, *.pptx), PDF, CFF. - ПЗ повинно підтримувати користувачів iOS, Android, Windows (мобільні пристрої учнів) без встановлення стороннього програмного забезпечення. - ПЗ повинно мати функцію автоматичного оновлення з частотою оновлення не рідше ніж раз в рік. Вказати версію і дату останнього оновлення програмного забезпечення виробником. - Колекція контенту програмного забезпечення повинна містити малюнки (графічні елементи), мультимедійні матеріали (відео/аудіо). - Користувач повинен мати безкоштовний доступ до OnLine бібліотеки не менше 35 000 готових інтерактивних уроків, гейміфікованих завдань, зображень, відео, 3D контенту, з різних предметів, для всіх класів початкової, середньої і старшої школи. Вказати діюче посилання на цей Інтернет ресурс. - ПЗ повинно мати функцію створення геометричних фігур. - ПЗ повинно мати можливість додавати звуковий кліп (з файла або записати безпосередньо в програмі). - ПЗ повинно мати функцію розпізнавання рукописного тексту українською мовою. - Програмне забезпечення повинно підтримувати спеціальні шрифти та наукові символи. - Програмне забезпечення повинно підтримувати роботу з 3D об'єктами. - Розробка запитань за типами: так чи ні / вибір з багатьох / своя думка та інші. - Можливість додавання картинок до запитання. - ПЗ повинно мати швидкий вхід в обліковий запис (акаунт) - ПЗ повинно формувати звіти (статистику) на основі показників роботи учнів. - OnLine платформа для дистанційного, змішаного та гібридного навчання: - Доступ до платформи повинен здійснюватися з будь-якого персонального пристрою (смартфон, планшетний ПК, ноутбук); - Особистий кабінет викладача з можливістю збереження навчальних матеріалів; - Завантаження та оновлення програмного забезпечення для інтерактивної дошки повинні надаватися виробником інтерактивної дошки OnLine; - Програмне забезпечення повинно мати безкоштовну установку мінімум на чотири персональні комп'ютери з однієї ліцензії; Загальні вимоги до якісних характеристик товару: Товар повинен бути новітньою або серійною моделлю, що відображає всі останні модифікації конструкцій і матеріалів; Рік випуску - не повинен бути раніше 2023 р. Гарантійний термін повинен складати не менше 3-х років з моменту підписання акту здачі-приймання товару з можливістю придбати розширену гарантію у виробника. Учасник повинен надати копії, чинних на дату розкриття пропозицій , усіх необхідних сертифікатів та декларацій (декларація відповідності, сертифікат походження, протокол випробувань, сертифікат СЕС України). |  |